Задание 7-2.  СЛАУ - расчет реакций балки на двух опорах.

Составить и решить систему линейных алгебраических уравнений равновесия балки.

Стальная  балка АВ закреплена на двух шарнирных опорах: опора в точка А неподвижная, опора в точке В не препятствует перемещениям по горизонтали. К балке приложена плоская система сил:  сосредоточенные силы  F1, F2 (либо только одна сила F);

пара сил с моментом M (или две пары М1 и М2);

распределенная нагрузка постоянной интенсивности q, состоящая из параллельных сил (либо две нагрузки q1 и q2).

Составить  3 уравнения равновесия балки  и решить ее относительно неизвестных реакций опор   XA, YA, YB.

Выполнить проверку решения:  составить  алгебраическую сумму  моментов всех сил относительно точки, не участвовавшей в уравнениях равновесия, и подставить найденные значения неизвестных  в это выражение.  Отличие результата от нуля даст величину абсолютной погрешности расчетов.

|  | M= 40 кН∙м; F = 100 кН; q = 20 кН/м a =2 м; b = 2 м; c = 4 м; |
| --- | --- |
|  | M= 20 кН∙м; F1 = 60 кН; F2 = 40 кН; q = 10 кН/м a = 1 м; b = 1.5 м; c = 2 м; |
|  | M= 40 кН∙м; F = 100 кН; q = 20 кН/м; a =2 м; b = 2 м; c = 4 м; |
|  | M= 20 кН∙м; F1 = 40 кН; F2 = 60 кН; q = 10 кН/м; a = 1.5 м; b = 2 м; c = 2 м; |
|  | M= 40 кН∙м; F1 = 40 кН; F2 = 80 кН; q = 20 кН/м; a =2 м; |
|  | M= 4 кН∙м; F1 = 100 кН; F2 = 80 кН; q1= 2 кН/м; q2= 4 кН/м; a = 0.5 м; b = 1 м; c = 1 м; |
|  | M= 40 кН∙м; F1 = 100 кН; F2 = 150 кН; q1= 20 кН/м; q2= 10 кН/м; a =2 м; |
|  | M= 20 кН∙м; F1 = 30 кН; F2 = 40 кН; q = 10 кН/м; a = 1.5 м; b = 2 м; c = 2 м; |
|  | M= 40 кН∙м; F = 100 кН; q = 20 кН/м; a =2 м; b = 2 м; c = 4 м; |
|  | M= 20 кН∙м; F1 = 10 кН; F2 = 40 кН; q = 10 кН/м; a = 1 м; |
|  | M= 40 кН∙м; F1 = 60 кН; F2 = 40 кН; q1 =20 кН/м; q2 =10 кН/м; a =2 м; |
|  | M= 20 кН∙м; F1 = 30 кН; F2 = 60 кН; q1 = q2 = = 10 кН/м; a = 1.5 м; b = 2 м; c = 2 м; |
|  | M= 20 кН∙м; F1 = 30 кН; F2 = 60 кН; q = 10 кН/м; a = 1.5 м; b = 2 м; c = 3 м; |
|  | M= 40 кН∙м; F1 = 100 кН; F1 = 50 кН; q1= 20 кН/м; a =2 м; |
|  | M= 40 кН∙м; F1 = 100 кН; F1 = 50 кН; q= 20 кН/м; a =2 м; |
|  | M= 40 кН∙м; F1 = 60 кН; F2 = 40 кН; q = 20 кН/м; a=2 м b= 1 м c= 1.5 м |
|  | M= 40 кН∙м; F1 = 60 кН; F2 = 40 кН; q = 10 кН/м; a =2 м; |
|  | M= 100 кН∙м; F1 =20 кН; F2 = 40 кН; q = 10 кН/м; a =2 м; |
|  | M= 40 кН∙м; F1 =10 кН; F2 = 60 кН; q = 10 кН/м; a =2 м; |
|  | M= 100 кН∙м; F1 =10 кН; F2 = 20 кН; q = 10 кН/м; a =2 м; |
|  | M= 40 кН∙м; F1 =60 кН; F2 = 40 кН; q = 10 кН/м; a =2 м; |
|  | M= 40 кН∙м; F1 =10 кН; F2 = 20 кН; q = 20 кН/м; a =2 м; b = 2 м; c = 4 м; |
|  | M= 40 кН∙м; F1 =100 кН; F2 = 200 кН; q = 20 кН/м; a =1.5 м; b = 2 м; c = 3 м; |
|  | M= 50 кН∙м; F1 =10 кН; F2 = 20 кН; q = 1.0 кН/м; a =2.5 м; |
|  | M1=20 кН∙м; M = 40 кН∙м; F1 =10 кН; F2 = 30 кН; q = 10 кН/м; a = 1.5 м; b = 2 м; c = 2 м; |
|  | M= 10 кН∙м; F1 =40 кН; F2 = 20 кН; q = 3 кН/м; a = 1.5 м; b = 2 м; c = 2 м; |
|  | M=100 кН∙м; F1 =10 кН; F2 = 20 кН; q = 10 кН/м; a =2 м; |
|  | M= 30 кН∙м; F1 =15 кН; F2 = 20 кН; q = 2 кН/м; a =4 м; |
|  | M= 60 кН∙м; F1 =10 кН; F2 = 20 кН; q =1.5 кН/м; a =3 м; |
|  | M1=10 кН∙м; M = 30 кН∙м; F1 =50 кН; F2 = 120 кН; q =4 кН/м; a =2 м; |