ЗАДАНИЕ №3 Методы численного решения типовых инженерных задач

I. Табулирование функций

Нередко требуется получить функциональные зависимости между величинами в виде таблиц. Рассмотрим два случая табулирования функции:

1. С постоянным шагом изменения аргумента.

2. С произвольным набором значений аргумента.

Пример 1.1. Вычислить

при  R = 4.28  10-2;  = 2.87;

хi  изменяется с шагом х = 2;    хнач = 2;    хконеч = 10.

Введем для символа  обозначение   la = 2.87.

Протокол программы:

>>R = 4.28е-02;    la = 2.87;

>>х = 2.0 : 2.0 : 10.0;

ans =

| 2.0000 | 4.0000 | 6.0000 | 8.0000 | 10.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0682 | 0.1634 | 0.2517 | 0.3386 | 0.4250 |

Результаты вычислений выводятся в виде горизонтальной таблицы, где в первой строке - значения x, а во второй -  соответствующие им значения y. В этом случае вычисленные значения функции располагаются под соответствующими им значениями аргумента.

Пример 1.2. Вычислить и вывести на экран значения функции

при конкретных значениях аргумента x и параметров a, b:

х1 = 12.8; х2 = 23.4; х3 = 27.2; х4 = 17.8; х5 = 16.3; х6 = 14.9;

а = 1.35;  b = 0.98.

Данную задачу можно программировать, практически не изменяя обозначения переменных, которые рассматриваются как элементы одномерного массива.

Протокол программы:

>>а = 1.35; b = 0.98;

>>х(1) = 12.8; х(2) = 23.4; х(3) = 27.2; х(4) = 17.8; х(5) = 16.3;  х(6) = 14.9;

>> format compact

>> y=(1+sin(b.^2+x.^2).^2)./(a.^2+x.^2).^(1/3);

>>Y=y',

Если в переменной Y запоминать  транспонированный массив значений функции y и в конце не ставить символ «точка с запятой», то получим столбец вычисленных значений

Y =

0.3609

0.2327

0.1473

0.1800

0.1771

0.1658

Как видим, в этом случае получаются только значения функции без значений аргумента.

Горизонтальную таблицу из 2 строк получим, как и в предыдущем случае, если в конце  вставить вертикальную конкатенацию векторов [x ; y] без точки с запятой

ans =

12.8000   23.4000   27.2000   17.8000   16.3000   14.9000

0.3609    0.2327    0.1473    0.1800    0.1771    0.1658    ,

Использование команды    format compact  позволяет  выводить данные с меньшим расстоянием между строками. Для восстановления формата по умолчанию, достаточно набрать просто    format.

Возможность вывести на дисплей имена переменной и функции предоставляется, если воспользоваться структурой table  (таблица).

Следует назвать таблицу каким-либо символом (Т), значения переменной x’ и функции y’ в виде двух колонок присвоить столбцам этой таблицы с названиями X и Y  (названия могут быть любыми, например, T.Data и T.Functin), а в конце набрать символ таблицы без точки с запятой:

>>T=table;

>> T.X=x'; T.Y=y';

>> T

На дисплее появится сообщение о размере таблицы и вывод столбцов с названиями X, Y:

T =

6×2 table

X         Y

____    _______

12.8    0.36094

23.4    0.23266

27.2     0.1473

17.8       0.18

16.3    0.17708

14.9    0.16582

II. Аппроксимация и интерполяция функций

Многим из тех, кто сталкивается с научными и инженерными расчётами, часто приходится оперировать наборами значений, полученных опытным путём или методом случайной выборки. Как правило, на основании этих наборов требуется построить функцию, на которую могли бы с высокой точностью попадать другие получаемые значения. Такая задача называется аппроксимацией, или подгонкой (fitting) функции.

Интерполяцией называют такую разновидность аппроксимации, при которой кривая построенной функции проходит точно через имеющиеся точки данных. Если функция представляет интерес для значений, которые выйдут за пределы первоначального интервала данных, то такая задача называется задачей экстраполяции функции.

Существует также близкая к интерполяции задача, которая заключается в аппроксимации какой-либо сложной функции другой, более простой функцией. Если некоторая функция слишком сложна для производительных вычислений, можно попытаться вычислить её значение в нескольких точках, а по ним построить, то есть интерполировать, более простую функцию. Разумеется, использование упрощенной функции не позволяет получить такие же точные результаты, какие давала бы первоначальная функция. Но в некоторых классах задач достигнутый выигрыш в простоте и скорости вычислений может перевесить получаемую погрешность в результатах.

Интерполя́ция, интерполи́рование (от лат. inter–polis — «разглаженный, подновлённый, обновлённый; преобразованный»). (Википедия)

В том случае, когда приближение строится на заданном дискретном множестве точек {xi}, аппроксимация называется точечной. При построении приближения на непрерывном множестве точек (например, на отрезке [a, b]) аппроксимация называется непрерывной или интегральной. MATLAB имеет мощные средства как точечной, так и непрерывной аппроксимации с наглядным отображением результата. Рассмотрим наиболее важную точечную аппроксимацию, возникающую при обработке экспериментальных данных.

Пример 2.1. Используя линейную и полиномиальную аппроксимации, получить эмпирические формулы для функции у=f(x), заданной следующим набором табличных данных:

| xi | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 3.75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| yi | 2.50 | 1.20 | 1.12 | 2.25 | 4.28 |

Оценить погрешность эмпирических формул.

Протокол программы. В окне команд набираются значения xi и yi. Далее выполняется команда построения точечного графика, только из узловых точек, без соединения их линиями.

>> x = [0.75, 1.50, 2.25, 3.00, 3.75] ;

>> y = [2.50, 1.20, 1.12, 2.25, 4.28] ;

>>  plot (x, y, ' o','LineWidth',4) ;

Появляется графическое окно с кружками (символами o) на месте узловых  точек (рис. 3.1).

Рис. 3.1

Рассмотрим два инструмента подбора аппроксимирующей функции.

Первый: на панели окна с графиком расположен перечень инструментов Tools, где внизу имеется команда Basic Fitting.

Второй: на основной панели командного окна MATLAB имеется  перечень приложений Apps с иконкой «Curve Fitting»    .

В раскрывающихся окнах в обоих случаях галочкой отмечаются требуемые параметры для аппроксимации. В частности, можно задать следующие операции:

- показать уравнение аппроксимирующей функции у = g(х);

- выбрать метод подбора: 	       линейный

квадратичный

кубический

сплайн интерполяция

эрмитовская интерполяция

…………….

Выбираем линейную и полиномиальную аппроксимации.

Внимание. Следует помнить, что при полиномиальной аппроксимации максимальная степень полинома на 1 меньше количества экспериментальных точек, т.е. в нашем случае 5-1=4!

В окне графика появляются соответствующие линии разного цвета и формулы аппроксимирующих функций (рис. 3.2).

Рис.3.2

Чтобы узнать погрешность аппроксимации, надо отметить галочкой параметр График остатка (Plot residuals) в окне Основной Монтаж, и Показать норму остатков (Show norm of residuals). График погрешностей с нормами можно вынести в отдельное окно, или показывать вместе с графиком и аппроксимирующих функций – subplot (рис. 3.3). Норма погрешностей указывает на статистическую оценку среднеквадратической погрешности. Чем она меньше, тем точнее полученная аппроксимирующая функция    у = g(х). В нашем примере:

Linear : norm of residuals (норма погрешности) = 2.1061

Quadratic : norm of residuals = 0.10736

Cubic : norm of residuals = 0.035857

4 th degree : norm of residuals = 5.4796e-015.

Рис. 3.3

График погрешностей также можно выводить в виде диаграмм (зоны), линий (линии) или отдельных точек (фрагменты). Сам график погрешностей представляет собой зависимость разности g(х)  f(x) в условных точках, соединенных прямыми линиями.

Кроме линейной и полиномиальной аппроксимации можно выбрать сплайн- аппроксимацию –

когда на каждом интервале приближения используется кубический полином с новыми

коэффициентами.

При втором способе подбора аппроксимирующей функции, когда используется приложение  Curve Fitting из перечня Apps, открывается    окно (рис.3.4), в котором после выбора способа аппроксимации, выводятся графики не для всех функций сразу, а лишь для одной, отмеченной. Эти графики также могут быть откреплены от основной панели, и далее, если потребуется, с ними можно работать так же, как описано выше.  Уравнение функции приводится в общем виде, но указаны значения коэффициентов полинома, так же, как и информация о сумме квадратов невязок SSE  (the sum of squares due to error (SSE)),  коэффициент R-квадрат отклонения данных от линии регрессии и др. Более подробно с работой окна приложения и особенностями аппроксимации можно познакомиться при нажатии Help >   Curve Fitting Toolbox Examples >Polynomial Curve Fitting

Рис. 3.4

III. Численное решение нелинейных уравнений

Пусть задана непрерывная функция f(x) и требуется найти корень уравнения

f(x) = 0.

Будем предполагать, что имеется интервал изменения х∈ [a; b], на котором необходимо исследовать функцию f(x) и найти значение х0, при котором f(x0) равно или весьма мало отличается от нуля.

Данная задача в системе MATLAB может быть решена следующим образом. Вначале необходимо построить график функции f(x) на заданном интервале, убедиться в существовании корня или нескольких корней и  определить их приближенные значения графически. Затем использовать программы аналитического поиска корней fzero и fsolve. Если существует один корень и график f(x) пересекает ось ох, то подойдет команда fzero. Важно иметь в виду, что на концах интервала, задаваемого для поиска корня [xmin xmax], значения функции должны быть разных знаков, в противном случае используемые в этой программе  численные методы, такие как: деление отрезка пополам, метод секущей и метод обратной квадратичной интерполяции, не будут работать. Например,  программа fzero не может решить уравнение вида x2=0.

Если f(x) имеет больше одного корня и может как пересекать ось ох, так и касаться оси ох, то следует применить более мощную программу fsolve из пакета Optimization Toolbox, которая решает задачу методом наименьших квадратов, не требует разных знаков функции на концах интервала, но нужно указывать некоторое начальное приближение x0.

Пример 3.1. Найти корень нелинейного уравнения 10х + 2х – 100 = 0 на интервале [1.0; 2.0].

Протокол программы

>> % Строим график заданной функции

>> x = 1.0 : 0.001 : 2.0;    y = 10^x + 2*x – 100;

>> plot (x, y) ;  grid on,

>> hold on

>>% Строим ось x: прямую y = 0 на интервале задания функции x∈1, 2.

>> plot([1 2],[0 0])

Появляется окно с графиком функций 10х + 2х – 100 и y=0 (рис. 3.5), из которого следует, что корень функции на заданном интервале существует  и он  ≅2.

Рис. 3.5

Используя возможности графического окна, увеличиваем изображение (+) и определяем абсциссу точки пересечения кривой и прямой  x=1.98243  (рис.3.6).

Рис. 3.6

Для точного аналитического определения корня применяем программы fzero и fsolve.

Протокол программы fzero

>> fnc=@(x) (10^x + 2*x -100); %задаем функцию как   handle function                                                                                                                                        с помощью дескриптора

X1 = fzero ( fnc, [1 2]) %интервал для поиска корня [1  2], где знаки функции на концах разные

Результат решения

Х1 =  1.9824

Протокол программы fsolve

>> x0 = 2; %начальное приближение для поиска решения

X2 = fsolve ( fnc, x0)

Результат решения

Х2 = 1.9824

Как видим, результаты совпали.

Если изменить левую часть при наборе команд

>>  [x,fval]=fzero(fnc,[1 2]),

>> [x,fval]=fsolve(fnc,x0),

то получим в ответе не только значение корня х, но и величину функции (function value) в этой точке fval = fun(x):

x =

1.9824

fval =

2.8422e-14

Поскольку допустимое отклонение от нуля в программе равно 1.0000e-06 = 10-6, то значение fval =  2.8422e-14 следует расценивать как ноль.

IV. Численное решение оптимизационных задач

Решение многих инженерных задач, особенно на стадии проектирования, связано с выбором оптимальных параметров конструкции (или процесса). Поиск решения в таких случаях проводится с помощью некоторой функции, называемой целевой, которая должна достигать минимума или максимума при оптимальных значениях  параметров. Целевую функцию можно записать в общем  виде

,                                             (2.10)

где х1, х2, … , хп – проектные параметры.

Как правило,  рассматриваются задачи поиска минимума целевой функции, но к ним легко свести и задачи на поиск максимума: достаточно заменить знак целевой функции на противоположный. Поиск решения может вестись либо при наложенных ограничениях на параметры (условные задачи) либо без ограничений (безусловные задачи).

Здесь рассмотрим только безусловные задачи оптимизации.

Поиск минимума функции одной переменной.

Для решения этой задачи используются методы золотого сечения или параболической интерполяции (в зависимости от формы задания функции). На этих методах основана программа fminbnd.

Пример 4.1. Найти и вывести на печать минимальное значение функции

f(x) = 24 – 2x /3 + x2/ 30   на  интервале [5; 20].

Строим график этой функции, чтобы убедиться в наличии минимума на заданном интервале.

Протокол программы

>> x = 5.0 : 0.001 : 20.0 ;    y = 24 – 2* x/3 + x.^2/30 ;

>> рlot(x, y) ;

>> grid on

Появляется окно с графиком этой функции (рис. 3.7), где отмечаем наличие минимума.

Рис. 3.7

Для точного аналитического определения координаты и значения минимума функции привлекаем программу fminbnd.

>> fnc=@(x)  24 - 2* x/3 + x.^2/30 % function-handle, определяемая с помощью дескриптора

>> [x, y] = fminbnd ( fnc, 5.0, 20.0) %вывод   значения  х  и  минимального значения самой функции

Результат поиска

x =

10.0000

fnc =

20.6667

Поиск минимума функций нескольких переменных

Данная задача значительно сложнее первой. Рассмотрим ее решение на примере функции двух переменных. Алгоритм может быть распространен и на функции большего числа переменных. Для минимизации функций нескольких переменных MATLAB использует симплекс – метод Нелдера-Мида. Данный метод является одним из лучших методов поиска минимума функций многих переменных, где не вычисляются производные или градиент функции. Он сводится к построению симплекса в п-мерном пространстве, заданного п + 1 вершиной. В двухмерном пространстве симплекс является треугольником, а в трехмерном – пирамидой. На каждом шаге итераций выбирается новая точка решения внутри или вблизи симплекса. Она сравнивается с одной из вершин симплекса. Ближайшая к этой точке вершина симплекса заменяется этой точкой. Таким образом, симплекс перестраивается и позволяет найти новое, более точное положение точки решения. Алгоритм поиска повторяется, пока размеры симплекса по всем переменным не станет меньше заданной погрешности решения. Программу, реализующую симплекс-методы Нелдера-Мида, удобно использовать в следующей записи

[x, min f] = f minsearch ( … ),

где х – вектор координат локального минимума;

min f – значение целевой функции в точке минимума.

Саму целевую функцию удобно представить с помощью дескриптора @ в    m-файле.

Пример 4.2. Найти и вывести на печать координаты и значение минимума функции двух переменных  f(x, y) = (x2 + y2 – 3)2 + (x2 + y2 – 2x – 3)2 + 1, если начальная точка поиска имеет координаты М0 (1; 1).

Анализ функции показывает, что min f = 1 x = 0, .

Графический способ поиска минимума функции

Строим трехмерный график этой функции, чтобы убедиться в наличии минимума. Первоначально построим график сплошной поверхности surfc(X,Y,Z) для функции двух переменных. Организуем сетку для массивов данных по x и y, введем функцию для Z и построим поверхность с изображением контурных линий на нулевой плоскости. По графику видно, что функция имеет минимум.

[X,Y] = meshgrid ( [-5 : 0.1:5, 5 : 0.1:5] ) ;

Z = (X.^2 + Y.^2 -3).^2 + (X.^2 + Y.^2- 2*X-3).^2 + 1 ;

surfc(X,Y,Z)

Рис.3.8.

Воспользуемся для построения поверхности символьной функцией fsurf(U) и приблизим изображение, изменяя масштаб для осей.

Зададим функцию U(x,y) двух переменных как handlе function. По умолчанию она строится в интервале -5<x<5; -5<y<5, но мы уменьшим интервалы по обеим горизонтальным осям до [-2,2], а по вертикали зададим [0,20]. Выберем палитру изображения повеселее

U=@(x,y)(x.^2+y.^2-3).^2+(x.^2+y.^2-3-2.*x).^2+1;

figure; fsurf(U,[-2 2 -2 2]);

zlim([0 20]); colormap('colorcube')б

Рис.3.9.

Изменим масштаб изображения по всем осям, зададим желтый цвет для каркасной сетки графика и дополним изображение вспомогательной плоскостью Z=1 зеленого цвета.

Используем команду view() для изменения угла зрения на фигуру. С помощью графической опции Data Cursor поставим метку в предполагаемой точке минимума

figure, fsurf(U,[-1 1 1 2],'EdgeColor','y');

hold on, fmesh(@(x,y) x+y-x-y+1.07,[-1 1 1 2],'g');

zlim([0 5]);

view([-22.74 5.77])

hold off,

Рис.3.10.

"Приподнимем" немного горизонтальную плоскость, чтобы графики начали пересекаться в точке минимума нашей кривой поверхности: зададим Z=1.05. Повернем фигуру "вверх дном", чтобы яснее увидеть место пересечения поверхности с сетчатой плоскостью, и пометим его с помощью Data Cursor.

Figure; fsurf(U,[-1 1 1 2],'EdgeColor','y');

hold on, fmesh(@(x,y) x+y-x-y+1.07,[-1 1 1 2],'g');

zlim([0 5]);

view([-22.74 5.77])

hold off

Рис.3.11.

Получаем в результате графического решения координаты минимума функции

x=0, y=1.735 и значение самой функции в точке минимума Z=1.02, что очень близко к точному решению задачи.

Численный способ поиска минимума функции при помощи решателя  fminsearch.

Выполним теперь поиск минимума численно с помощью программного решателя fminsearch.

Целевая функция, к которой будет обращаться решатель fminsearch, может быть задана тремя разными способами.

- Функция задается в виде анонимной функции, без специального указания function, ей присваивается какое-либо сочетание букв, например  fun, и задающая ее формула предваряется дескриптором @, рядом с которым в скобках указывается аргумент функции (x):

>> fun =@(x) ((x(1) ^ 2 + x(2) ^ 2-3)^2- 3)^2 + (x(1) ^ 2 + x(2) ^ 2-2* x(1) -3)^2 + 1.

В данном примере вместо переменных x и y используются 2 элемента одного и того же массива x.

Обращение к анонимной функции в аргументах решателя не требует введения дополнительного знака @.

>> [xmin, minf] = fminsearch(fun, [1; 1] ).

В этом случае также говорят, что функция вызывается решателем в виде handle function- указателя, метки.

- Функция задается в виде file-function – отдельного m-файла, который сохраняется в рабочей папке пользователя, начинается словом function и заканчивается словом end

function z = Fxy(x)

z =((x(1) ^ 2 + x(2) ^ 2-3)^2- 3)^2 + (x(1) ^ 2 + x(2) ^ 2-2* x(1) -3)^2 + 1;

end;

Переменная z – это внутренняя, локальная переменная, используемая только в теле функции для ее вычислений, вместо нее может быть любой символ. Значения функции передаются при обращении к имени функции. Как правило, MATLAB предлагает сохранить функцию с именем, стоящим справа от знака равно, т.е. в рабочей папке появится файл с именем  Fxy.m

Вызов  функции «с именем» в решателе осуществляется с помощью дескриптора @

>> [xmin, minf] = fminsearch(@Fxy, [1;1]).

В данном примере начальное приближение в аргументах решателя присутствует сразу как числовой массив.

- При работе в Script или Live Script, где вычисления выполняются путем нажатия зеленой кнопки Run, file-function может быть записана в этом же скрипте, только в самом конце программных кодов данного скрипта, уже после обращения к этой функции в тексте программы. Обращение к функции должно предваряться  дескриптором @f (для разнообразия здесь f – имя функции).

x0=[1;1];

[x, minf]=fminsearch(@f,x0),

function z=f(x)

z=(x(1)^2+x(2)^2-3)^2+(x(1)^2+x(2)^2-3-2*x(1))^2+1;

end

Результаты поиска минимума во всех случаях будут одинаковыми: получим столбец компонентов вектора x и значение минимума функции

xmin =

0.0000

1.7321

minf =

1.0000

Как видим, результаты решения задачи точные.

Если задать начальное приближение в виде строки x0=[1,1], то и вывод результата также будет в виде строки

xmin =

- 1.7321.

Графический и табличный анализ решения

В тех случаях, когда требуется проанализировать качество решения и сам процесс поиска решения, можно ввести  для решателя специальные опции, которые  позволят отслеживать ход вычислений на мониторе. Дискретные значения функции будут последовательно выводиться на график  и  в таблицу, их число будет равно числу итераций. Порядковые номера итераций, число подсчета функции за итерацию, оценки минимума и используемый алгоритм – все это в виде таблицы также выводится на дисплей. Действия выполняются, пока не будет достигнута заданная точность вычислений.  По значению дополнительного выходного параметра    exitflag =1 (в общем случае при exitflag > 0) можно судить о том, что получен локальный оптимум функции, а параметр output выводит итоговую информацию о числе итераций, используемых алгоритмах и т.д. Перечень опций задает функция  optimset( ):

>>options = optimset('PlotFcns',@optimplotfval);

>>[x,fval,exitflag,output] =  fminsearch(fun,x0,options)

Iteration   Func-count     min f(x)         Procedure

0            1               14

1            3               14         initial simplex

2            5          12.7588         expand

3            7          11.7659         expand

4            9           9.1725         expand

5           11          7.36355         expand

6           13          3.45066         expand

7           15          2.46048         reflect

8           17          2.46048         contract inside

9           19          2.46048         contract inside

10           21           1.9887         expand

11           23          1.86958         reflect

12           25           1.0094         expand

13           27           1.0094         contract inside

14           29           1.0094         contract inside

15           31           1.0094         contract inside

16           32           1.0094         reflect

17           33           1.0094         reflect

18           35           1.0094         contract inside

19           37          1.00658         contract inside

20           39          1.00085         contract outside

21           41          1.00085         contract inside

22           43          1.00085         contract inside

23           45          1.00032         contract inside

24           47          1.00018         contract inside

25           49          1.00009         contract inside

26           51          1.00007         contract outside

27           53          1.00002         contract inside

28           55          1.00002         contract inside

29           57          1.00002         reflect

30           59                1         contract inside

31           61                1         contract inside

32           63                1         contract inside

33           65                1         contract inside

34           67                1         contract inside

35           69                1         contract inside

36           71                1         contract inside

37           73                1         contract inside

38           75                1         contract inside

39           77                1         contract outside

40           79                1         contract inside

41           81                1         contract inside

42           83                1         contract inside

Optimization terminated:

the current x satisfies the termination criteria using OPTIONS.TolX of 1.000000e-04

and F(X) satisfies the convergence criteria using OPTIONS.TolFun of 1.000000e-04

Оптимизация завершена:

Тeкущее значение x удовлетворяет критериям завершения поиска, погрешность по x  меньше или равна заданной OPTolX = 1.000000e-044;

функция F (X) также удовлетворяет критериям сходимости: погрешность при вычислении разности ряда последовательных значений функции меньше или равна заданной TolFun =1.000000e-04

Рис.3.10.График оценок целевой функции на разных итерациях для прямого симплекс- метода Нелдера-Мида.

Итоговые результаты:

x =

-0.0000

1.7321

fval = 1.0000

exitflag = 1

output = struct with fields:

iterations: 42

funcCount: 82

algorithm: 'Nelder-Mead simplex direct search'

message: 'Optimization terminated:↵ the current x satisfies the termination criteria using current x satisfies the termination criteria using OPTIONS.TolX of 1.000000e-04

and F(X) satisfies the convergence criteria using OPTIONS.TolFun of 1.000000e-04

Если опции не указывать во входных параметрах решателя, то ни таблица, ни график строиться не будут, получим значения аргумента и функции, значение флага – признак наличия минимума и итоговую статистику

[x,fval,exitflag,output] =  fminsearch(fun,x0)

x =

-0.0000

1.7320

fval = 1.0000

exitflag = 1

output = struct with fields:

iterations: 42

funcCount: 82

algorithm: 'Nelder-Mead simplex direct search'

message: 'Optimization terminated:↵ the current x satisfies the termination criteria using OPTIONS.TolX of 1.000000e-04 ↵ and F(X) satisfies the convergence criteria using OPTIONS.TolFun of 1.000000e-04 ↵'